Cc308 Brugsanvisningsfunktioner:

Mulighed for at opdage pin hul kameraer og andre trådløse spion produkter

Detekterbart RF-frekvensområde fra 1 MHz til 6,5 GHz

Indbygget super lys rød LED, som giver dig mulighed for at finde skjulte, pin hul, knap og andre mobile kameraer Dual mode alert-buzzer eller vibration mode.

4 signalstyrke LED-statusindikator fra lav til høj

Justerbar RF-signalstyrkefølsomhed

Indbygget 450maH lithium polymer genopladeligt batteri Diagram

Sådan registreres en kameralinse

- Skift afbryderen til den registreringstilstand, du vil bruge (mellemposition for summer eller slutposition for vibrationer).  Du kan vælge mellem buzzer eller vibrationstilstand.   De 6 ultra-lyse lysdioder blinker én gang, og den blå effektindikator (placeret i kompasset) vil være tændt.

- Tryk på knappen Laser én gang.  Denne handling vil starte de 6 ultra-lyse lysdioder blinkende.  Hvis du vil ændre den blinkende hastighed på de 6 ultra-lyse lysdioder, skal du holde laserknappen nede i 2 sekunder.  Der er 8 forskellige blinkende hastigheder, hold Laser-knappen nede, indtil du finder den hastighed, du vil bruge. Tryk på laserknappen én gang for at forhindre de 6 ultrabright-LED'er i at blinke.

- Hæv den røde vindueslinse op til øjet (så du ikke stikker dig selv i øjet holde enheden på spidsen af næsen).

- Mens du kigger gennem det røde vindue linse flytte enheden op og ned og fra side til side, indtil du har scanne det område, du ønsker at søge efter skjulte kameraer.  Hvis et skjult kamera er placeret, vil du se et meget stærkt lyspunkt, når man ser gennem den røde vindueslinse.

Sådan registreres radiobølger (trådløst kamera/lytteenhed)

- Buzzer-tilstand

  - Skub afbryderen til den midterste position. De 6 ultra-lyse lysdioder blinker én gang, og det blå effektindikatorlys tændes.

  - Træk antennen op for at udvide den til den længste position.

  - Juster rf-signalfølsomhedsknappen til den højeste indstilling.  Juster rf-signalfølsomhedsknappen til den højeste indstilling, og juster derefter langsomt ned, indtil det eneste indikatorlys er tændt. Hvis der registreres RF-signaler, lyser RF-signalindikatorerne.  Jo flere RF signalindikatorer, der tændes, jo stærkere signalet og summeren pitch vil få højere.

  - Gradvist forkorte længden af antennen og justere RF signal følsomhed dial for at reducere detektionsområdet og lokalisere kilden til signalet.

- Vibrationstilstand

  - Skub afbryderen til slutpositionen. De 6 ultra-lyse lysdioder blinker én gang, og det blå effektindikatorlys tændes.

  - Træk antennen op for at udvide den til den længste position.

  - Juster rf-signalfølsomhedsknappen til den højeste indstilling, og juster derefter langsomt ned, indtil det eneste indikatorlys er tændt.  Hvis der registreres RF-signaler, lyser RF-signalindikatorerne.  Jo flere RF-signalindikatorer, der lyser, jo stærkere er signalet.

  - Gradvist forkorte længden af antennen og justere RF signal følsomhed dial for at reducere detektionsområdet og lokalisere kilden til signalet.

- Lydløs tilstand

  - Sæt de medfølgende øretelefoner ind i øretelefonstikket, der er placeret øverst på enheden.

  - Skub afbryderen til den midterste position. De 6 ultra-lyse lysdioder blinker én gang, og det blå effektindikatorlys tændes.

  - Træk antennen op for at udvide den til den længste position.

  - Juster rf-signalfølsomhedsknappen til den højeste indstilling.  Juster rf-signalfølsomhedsknappen til den højeste indstilling, og juster derefter langsomt ned, indtil det eneste indikatorlys er tændt.   Hvis der registreres RF-signaler, lyser RF-signalindikatorerne.  Jo flere RF-signalindikatorer, der lyser, jo stærkere er signalet.

  - Gradvist forkorte længden af antennen og justere RF signal følsomhed dial for at reducere detektionsområdet og lokalisere kilden til signalet.

- Kompas

  - For at se, hvilken retning du står eller sigter enheden.

Indikator for lavt batteriniveau

Når den indbyggede batterispænding er lav, holder alle 4 RF-signalindikatorer op med at blinke.  Genoplad enheden ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter.

Mulige steder, hvor skjulte kameraer og andet trådløst overvågningsudstyr vil blive placeret:

Loftfliser

Spejle

Lamper (lamper)

Ventilationsåbninger med aircondition

Produktspecifikationer

| Afstand til laserregistrering af kamera | Fra 4" op til 32' |
| --- | --- |
| Radiodetektering af kameraområde (i henhold til kameraets strøm) | - Strøm i 50mv-200mv -11" til 19" - Strøm i 300mv-600mv – 39" til 78" - Strøm i 800mv-1200mv -118" til 314" |
| Batteritype | 450 maH lithium polymer |
| Strømforbrug | 8mA |
| Registreringsfrekvens | 1MHz til 6,5 GHz |
| Antenne længde | 6 ½ " |
| Dimensioner | 3 3/4" x 1 7/8" x 1/2" |
| Probe laser bølgelængde | 920 nm |
| Vægt | 57 gram |